附件

深圳市龙华区A806-0403宗地项目超限高层建筑工程抗震设防专家组审查意见

2023年3月2日，广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会专家组成专家组，召开深圳市龙华区A806-0403宗地项目超限高层建筑工程抗震设防专项审查会。专家听取了设计单位筑博设计股份有限公司关于该工程抗震设防设计的情况介绍，认真审阅送审资料，经讨论提出审查意见如下：

一、基本情况

该项目位于广东省深圳市龙华区民治街道，北侧毗邻玉龙路，东侧毗邻民塘路，南侧和西侧位于深圳南园公园内。项目设3层地下室，其中地下一层为半地下室，局部敞开。地面以上有1栋、2栋两栋超高层住宅塔楼，两栋塔楼地上均为46层，从室外地面算起，结构主屋面高度为146.7米。抗震设防烈度7度(0.10g)，场地类别Ⅱ类，抗震设防类别丙类，抗震性能目标C级。

塔楼采用UHC预应力管桩基础。1栋采用框架-剪力墙结构，2栋采用剪力墙结构；1栋、2栋塔楼均存在扭转不规则、凹凸不规则、尺寸突变（多塔）、构件间断、抗扭刚度弱等不规则项，1栋属于超B级高度的超限高层建筑，2栋属于B级高度的超限高层建筑。

设计单位采用YJK和ETABS等软件进行了小震和中震作用下的结构分析，采用SAUSAGE软件进行了大震作用下的动力弹塑性时程分析。计算结果表明，结构的各项控制性指标基本满足现行规范要求，所采取的抗震加强措施有效，可满足结构在预定性能目标下的抗震要求。

本项目装配式建筑采用叠合楼板、预制凸窗、钢筋桁架楼承板、预制内墙条板、预制外墙等预制构件，其对主体结构抗震安全性影响及与主体结构连接节点构造等应进行专项论证。

二、存在问题和改进意见

1.进一步分析弱连接楼盖的抗震承载力，伸出肢与中心区的连接构造应传力可靠；

2.复核框支结构及上一层剪力墙的受力；

3.补充塔楼多角度地震作用分析；

4.建议复核UHC预应力管桩大震下的承载力。

三、审查结论：通过